MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTÁICO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO DA ALDEIA XUCURU KARIRI RENASCER WAKONÃ

Localização: Longitude UTM: 390144, Latitude UTM: 7981419, Fuso: 23K

# OBJETIVOS

Este memorial descritivo em conjunto com os projetos, determinam as normas a seguir, os materiais a empregar e os serviços a executar na obra da “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTÁICO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA NO POÇO ARTESIANO DA ALDEIA XUCURU KARIRI RENASCER WAKONÃ – LOTE 02”.

A obra tem o objetivo de implantar um sistema de geração de energia através de uma usina fotovoltáica e instalar uma bomba submersa em um poço artesiano na aldeia indígena. Este memorial trata-se de demonstrar todos os procedimentos que serão executados no lote-02.

Para execução dos serviços, a Contratada fornecerá todos os materiais, toda a mão de obra e maquinários necessários para a realização dos trabalhos previstos.

Para execução da obra projetada, o presente memorial não limita a aplicação de boa técnica e experiência por parte da Contratada, indicando apenas às condições mínimas necessárias as quais deverão obrigatoriamente atender as normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto á sua execução e aos materiais empregados.

Com isso é obrigação da Contratada vistoriar o local da obra para tomar conhecimento do local e poder analisar todos os gastos necessários e verificar a concordância com o objeto desta licitação.

# CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente aos projetos, orçamento e memórias de cálculo e descritivo, não podendo ser inserida qualquer modificação sem o consentimento por escrito da fiscalização.

Os projetos e especificações são elementos que se complementam, devendo as eventuais discordâncias a ser resolvidas a pedido da Contratada pela fiscalização.

Nestas especificações fica esclarecido que só será permitido o uso de materiais ou equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, despenharem idênticas funções construtivas e apresentarem as mesmas características formais e técnicas.

De modo algum a atuação da fiscalização eximirá ou atenuará a responsabilidade da contratada. Só à contratada caberá a responsabilidade pela perfeição da obra em todos os seus detalhes.

Os serviços e materiais obedecerão sempre às normas e métodos pertinentes da ABNT.

Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecer às especificações do presente memorial, às normas da ABNT no que couber, e na falta destas ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos idôneos.

Caberá a Contratada a elaboração de projetos complementares, se necessário, para a perfeita execução do que aqui está descrito.

O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviço será de responsabilidade da CONTRATADA.

É de RESPONSABILIDADE das empresas participantes realizar a visita técnica na obra antes da participação da licitação, para que caso encontre alguma divergência de itens nas planilhas ou em quantitativo, o Setor de Engenharia da Secretaria de Obras possa fazer a retificação do mesmo em caso da verificação de erros, caso a CONTRATADA venha informar divergências após ter homologado o contrato, caberá a Secretaria de Obras decidir sobre como prosseguir, podendo negar pedidos de aditivos e demais solicitações.

# INTRODUÇÃO

As atividades descritas abaixo seguem a ordem e numeração conforme itens da Planilha Orçamentária, para organização das informações. Segue abaixo a descrição dos serviços:

## SERVIÇOS PRELIMINARES

  - BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES

Conforme segue a descrição do item, as especificações da bomba será o seguinte:

“Bomba submersa para poços tubulares profundos diâmetro de 4 polegadas, trifásica 380v, potência 5,42 hp, 29 estágios, bocal de descarga de uma polegada e meia, hm/q = 18 m / 8,10 m3/h a 201 m / 3,2 m3/h”

Vale ressaltar que, a contratada deverá analisar corretamente antes da compra, a compatibilidade do modelo escolhido com o poço artesiano e com o sistema fotovoltaico presente.

O projeto fotovoltaico foi dimensionado para as seguintes características hídricas da bomba:

Vazão em m³/h = 2,8

Altura manométrica total (m.c.a.) = 207m

Demonstramos em projeto um modelo que atende essas especificações:

  - CABO DE AÇO GALVANIZADO

Será utilizado um cabo de aço galvanizado com o intuito de manter a bomba submersa a uma profundidade de 112 metros. Em uma ponta amarra-se o cabo a bomba, na outra é fixa em um ferro engastado ao chão ou um suporte.

  - ENCANADOR, AUXILIAR E ELETRICISTA

Em todo o momento de execução do serviço de instalação da bomba, será necessário a presença de um bombeiro hidráulico ou encanador, um auxiliar e um eletricista para fornecer mão de obra especializada na instalação da bomba.

  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO

A instalação dos tubos PVC soldáveis na descida da bomba é uma etapa crucial para garantir o transporte eficiente e seguro da água proveniente do poço artesiano até os reservatórios ou pontos de consumo. Abaixo, detalhamos o processo de execução deste serviço:

- Antes de iniciar a instalação dos novos tubos PVC, será realizada uma avaliação minuciosa das condições dos tubos.

- Antes da instalação dos tubos PVC, será realizada a preparação da infraestrutura necessária, incluindo a limpeza e desinfecção da área de trabalho, a verificação das condições do poço e a remoção de quaisquer obstáculos que possam interferir na instalação.

- Os tubos PVC serão instalados na descida da bomba de forma cuidadosa e precisa, seguindo as especificações técnicas e recomendações do fabricante. Será utilizada uma técnica adequada para garantir a conexão hermética entre os tubos e evitar vazamentos.

- Após a soldagem das conexões, será realizado um teste de pressão no sistema para verificar a integridade dos tubos e das conexões. Este teste consistirá na aplicação de uma pressão hidrostática no interior dos tubos por um período determinado, durante o qual serão verificados vazamentos ou deformações.

A instalação dos tubos PVC soldáveis na descida da bomba é uma atividade que requer habilidade técnica e cuidado para garantir a eficiência e durabilidade do sistema de abastecimento de água. Todos os procedimentos serão realizados por profissionais qualificados, garantindo a qualidade e segurança da instalação.

  - HIDRÔMETRO

Antes de iniciar a instalação, será realizada uma análise minuciosa do local mais apropriado para a colocação do hidrômetro. Este local deve ser de fácil acesso para leitura e manutenção, além de garantir proteção contra intempéries e vandalismos.

Será realizada a escavação de uma vala rasa no solo, na qual será instalada uma base de concreto nivelada e compactada. Essa base servirá como suporte para o hidrômetro.

O hidrômetro será fixado sobre a base de concreto de forma segura e nivelada, utilizando materiais resistentes e duráveis para garantir sua estabilidade e integridade.

Serão realizadas as conexões hidráulicas necessárias para interligar o hidrômetro à tubulação que conduzirá a água do poço artesiano até os reservatórios ou pontos de consumo. Essas conexões serão feitas com tubos e conexões adequadas ao diâmetro e material da tubulação existente.

Após a instalação do hidrômetro e das conexões hidráulicas, será realizado um teste de funcionamento para verificar se não há vazamentos e se o medidor está registrando corretamente o fluxo de água.

  - CHAVE BOIA AUTOMÁTICA

A instalação da boia de acionamento automático é essencial para controlar o nível de água no reservatório e garantir o funcionamento eficiente da bomba submersa. Antes de iniciar a instalação, será selecionada uma boia de acionamento automático adequada às especificações do poço artesiano e às necessidades do sistema de abastecimento. Serão verificados o tipo de flutuador, o material de fabricação e a capacidade de suportar a pressão da água.

A boia será posicionada no local adequado dentro do reservatório, de forma a garantir o acionamento automático da bomba quando o nível de água atingir o limite pré-determinado. Serão consideradas a profundidade do reservatório e a altura do flutuador para determinar a posição ideal da boia.

O mecanismo de acionamento automático da bomba será ajustado de acordo com as especificações do fabricante e as características do reservatório. Serão definidos os níveis mínimo e máximo de água para acionamento e desligamento da bomba.

Após a instalação e ajuste da boia, será realizado um teste de funcionamento para verificar se o sistema de acionamento automático está operando corretamente. Serão simuladas diferentes situações de variação do nível de água para garantir a eficiência e confiabilidade do sistema.

  - ELETROTUBO E CABEAMENTO

Antes de iniciar a instalação do cabeamento, será realizado um planejamento detalhado da rede elétrica, levando em consideração a distância entre os pontos de alimentação e os dispositivos a serem conectados (bomba, boia e painel de comando), bem como a capacidade elétrica necessária para cada um deles.

Serão selecionados os materiais e equipamentos adequados para o cabeamento elétrico, incluindo cabos elétricos, eletrodutos, conectores, disjuntores, entre outros. Todos os materiais serão devidamente certificados e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.

Será realizada a instalação do eletroduto ao longo do trajeto do cabeamento, garantindo a proteção e o isolamento adequado dos cabos elétricos contra intempéries e danos mecânicos. O eletroduto será fixado de forma segura.

Os cabos elétricos serão passados pelo interior do eletroduto de forma organizada e segura, evitando dobras excessivas e danos à sua estrutura. Serão feitas as conexões necessárias nos pontos de alimentação e nos dispositivos a serem conectados (bomba e boia).

Os cabos elétricos serão conectados aos dispositivos correspondentes (bomba e boia), seguindo as instruções do fabricante e as normas de segurança elétrica. Serão feitas as devidas verificações de polaridade e isolamento para garantir o funcionamento correto dos equipamentos.

Após a instalação do cabeamento, será realizado um teste completo de funcionamento do sistema, verificando se a bomba e a boia estão operando corretamente e respondendo aos comandos de acionamento. Serão feitas as correções necessárias em caso de falhas ou problemas detectados durante o teste.

Por fim, será providenciada a proteção dos cabos elétricos contra danos mecânicos e a identificação adequada dos circuitos, conforme as normas e regulamentações locais. Serão utilizadas capas protetoras e etiquetas de identificação para facilitar a manutenção e a identificação dos cabos.

  - ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA

A escavação e reaterro de valas para assentamento dos tubos de água e cabos elétricos são etapas fundamentais para garantir a infraestrutura adequada do sistema de abastecimento de água proveniente do poço artesiano. Abaixo, detalhamos o processo de execução deste serviço:

- Antes de iniciar a escavação, será realizado um planejamento detalhado das valas, levando em consideração a localização dos pontos de origem e destino dos tubos de água e cabos elétricos.

- Será feita a limpeza do terreno onde serão escavadas as valas, removendo qualquer obstrução ou material que possa interferir no processo de escavação. Será garantida a segurança e estabilidade do terreno durante todo o processo.

- Será mantida uma largura e profundidade uniformes ao longo de todo o percurso das valas.

- Após a escavação das valas, serão assentados os tubos de água e os cabos elétricos conforme o planejamento prévio. Os tubos serão posicionados de forma nivelada e alinhada, garantindo o fluxo adequado de água. Os cabos elétricos serão acomodados em eletrodutos subterrâneos para proteção e segurança.

- Após o assentamento dos tubos e cabos, as valas serão cuidadosamente reaterradas utilizando o solo removido durante a escavação. O reaterro será feito em camadas compactadas, garantindo a estabilidade e segurança das instalações subterrâneas.

- Após o reaterro das valas, será realizada a compactação do solo utilizando equipamentos adequados, como compactadores manuais de solo. Essa etapa é fundamental para evitar afundamentos e deformações no terreno após a conclusão das obras.

- Por fim, será feita a restauração da superfície onde foram escavadas as valas, incluindo o nivelamento do terreno e a reposição de qualquer revestimento ou pavimentação danificada durante o processo de escavação e reaterro.

  - QUADRO DE COMANDO

O quadro de comando é um componente essencial para o acionamento automático e controle da bomba submersa, garantindo o funcionamento eficiente do sistema de abastecimento de água proveniente do poço artesiano. Abaixo, detalhamos o processo de execução deste serviço:

- Antes de iniciar a instalação, será realizado um planejamento detalhado do quadro de comando, levando em consideração as especificações técnicas da bomba submersa, as demandas do sistema de abastecimento e as normas de segurança elétrica. A contratada realizará o dimensionamento adequado do quadro de comando, etapa fundamental para garantir seu funcionamento eficiente e seguro.

- Serão selecionados os componentes e equipamentos necessários para a montagem do quadro de comando, incluindo disjuntores, relés térmicos, contatores, relés de proteção, chaves de partida e demais dispositivos de controle e proteção elétrica. Todos os componentes serão devidamente certificados e em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.

- O quadro de comando será instalado em local adequado, de fácil acesso e protegido contra intempéries e vandalismo. Serão feitas as conexões elétricas entre o quadro de comando, a bomba submersa, a boia de acionamento automático e os demais dispositivos do sistema de abastecimento.

- Após a instalação física do quadro de comando, será realizada a programação e configuração dos dispositivos de controle e proteção, de acordo com as necessidades do sistema. Serão definidos os parâmetros de acionamento automático da bomba, os tempos de funcionamento e os limites de proteção elétrica.

- Após a montagem e configuração do quadro de comando, será realizado um teste completo de funcionamento do sistema, verificando se a bomba submersa responde corretamente aos comandos de acionamento automático e se os dispositivos de proteção elétrica atuam conforme o esperado. Serão feitas as correções necessárias, se necessário.

- Será oferecido um treinamento básico aos responsáveis pela operação e manutenção do sistema, abordando o funcionamento do quadro de comando, procedimentos de segurança e operação correta dos dispositivos. Será fornecido um manual de operação contendo as informações necessárias para o uso adequado do sistema.

- CONCLUSÃO

O memorial descritivo detalhou de maneira abrangente os serviços necessários para a instalação de uma bomba submersa no poço artesiano da Aldeia. Este memorial serve como guia técnico para a execução dos serviços, proporcionando uma base sólida para o sucesso do projeto.

Presidente Olegário, 09 de maio de 2024.

______________________________
Luiz Fernando Oliveira Silva
CREA-MG: 249.506/D

Assessor de Engenharia e Arquitetura Interino